附件1

粉尘涉爆企业执法检查表

企业名称（地址）：                 检查单位：              检查人员：           检查日期：

| 检查类别 | 检查项目 | 执法依据 | 执法结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物 | 1.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。 | 《安全生产法》第九十九条。 |  |
| 除尘系统 | 2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。 | 《安全生产法》第九十六条、第九十九条。 |  |
|  | 3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 | 《安全生产法》第九十六条、第九十九条。 |  |
|  | 4.除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。 | 《安全生产法》第九十六条、第九十九条。 |  |
|  | 5.除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 | 《安全生产法》第九十六条、第九十九条。 |  |
|  | 6.铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。 | 《安全生产法》第九十六条、第九十九条。 |  |
| 防火措施 | 7.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。 | 《安全生产法》第九十六条、第九十九条。 |  |
|  | 8.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。 | 《安全生产法》第九十六条、第九十九条。 |  |
|  | 9.木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。 | 《安全生产法》第九十六条、第九十九条。 |  |
| 粉尘清扫 | 10.未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。 | 《安全生产法》第九十九条。 |  |

附件2

粉尘涉爆企业基础情况调查表

| 序号 | 市 | 县（区、市） | 企业名称 | 所属 行业 | 粉尘 种类 | 企业 规模 | 员工 总数 | 涉及粉尘 作业人数 | 法人代表 |  | 安全负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 姓名 | 手机号码 | 姓名 | 手机号码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                         填表人：        联系电话：                填表日期：   年   月   日

说明：1.所属行业”根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》（安监总厅管四〔2015〕84号）按照金属制品加工、农副产品加工、木制品加工、纸制品加工、纺织品加工、橡胶制品加工、塑料制品加工、冶金行业煤粉制备、有色行业煤粉制备、建材行业煤粉制备、其他分类填写，并增加竹制品加工行业。

2.“粉尘种类”按照《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》（安监总厅管四〔2015〕84号）填写；目录外的可燃性粉尘按其名称填写，如竹制品加工企业产生的粉尘填写“竹粉”，务必核实准确。

3.“企业规模”填写规模以上企业、规模以下企业。

4.“涉及粉尘作业人数”是指可能受到粉尘爆炸伤害的最多作业人数。主要区域包括：存在粉尘爆炸危险的生产车间，除尘管道通过的建（构）筑物，与爆炸危险场所毗邻且未设置隔离设施的工作区域。

5.为便于推送有关安全信息，法人代表和安全负责人的手机号码务必填写。

附件3

粉尘作业场所30人及以上金属粉尘、木粉尘、粮食饲料等农副产品粉尘企业检查整改情况调度表

| 序号 | 市 | 县（区、市） | 企业名称 | 粉尘种类 | 涉及粉尘作业人数 | 检查发现的重大事故隐患 |  |  |  | 重大事故隐患是否整改完成 |  |  |  | 组织核查部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 建构筑物 | 除尘系统 | 防火防爆 | 粉尘清扫 | 建构筑物 | 除尘系统 | 防火防爆 | 粉尘清扫 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                         填表人：        联系电话：                填表日期：   年   月   日

说明：注：1.检查发现的重大事故隐患：按“十项重大事故隐患”四个方面分类填写序号“1,2…10”，没有填“无”。如检查出隐患为“干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施”，则填写为“3”，有多项则填写多项，没有填“无”。2.重点问题和隐患是否整改完成：按“十项重大事故隐患”四个方面分类填写，完成“是”，未完成“否”。3.省级部门是否组织了核查：指省级部门是否在检查诊断、执法处罚或整改验收等环节，牵头组织对该企业的整治情况进行了核查。

附件4

粉尘防爆专项整治工作情况汇总表

| 序号 | 地市 | 区县 | 2017年底粉尘企业数量 | 新排查出 粉尘企业 数量 | 剔除非涉爆粉尘企业数量 | 取缔关闭 企业数量 | 停产整顿 企业数量 | 限期整改 企业数量 | 2018年底粉尘企业数量 | 执法处罚金额（万元） | 已完成十项重大事故隐患整改 企业数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

粉尘涉爆企业专项整治验收表

验收单位：                                                         验收时间：2018     月    日

| 企业名称 |  | 企业负责人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  | 涉粉作业人数 |  |
| 序号 | 验收内容 |  | 检查结果 |  |  |
| 1 | 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。 |  | 符合□ |  |  |
|  |  |  | - 不符合□ 存在问题： |  |  |
| 2 | 可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。 |  | 符合□ |  |  |
|  |  |  | - 不符合□ 存在问题： |  |  |
| 3 | 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 |  | 符合□ |  |  |
|  |  |  | - 不符合□ 存在问题： |  |  |
| 4 | 除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。 |  | 符合□ |  |  |
|  |  |  | - 不符合□ 存在问题： |  |  |
| 5 | 除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 |  | 符合□ |  |  |
|  |  |  | - 不符合□ 存在问题： |  |  |
| 6 | 铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。 |  | 符合□ |  |  |
|  |  |  | - 不符合□ 存在问题： |  |  |
| 7 | 粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。 |  | 符合□ |  |  |
|  |  |  | - 不符合□ 存在问题： |  |  |
| 8 | 在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。 |  | 符合□ |  |  |
|  |  |  | - 不符合□ 存在问题： |  |  |
| 9 | 木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。 |  | 符合□ |  |  |
|  |  |  | - 不符合□ 存在问题： |  |  |
| 10 | 未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。 |  | 符合□ |  |  |
|  |  |  | - 不符合□ 存在问题： |  |  |