附件：

福州市晋安区耕地土壤污染源头防控

调查要求

一、项目概述

根据《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》（农市发〔2023〕1号）等文件要求，决定对晋安区耕地土壤开展污染源头防控调查。晋安区受污染耕地（安全利用类耕地）共1001.75亩，涉及晋安区宦溪镇、寿山乡、日溪乡三个乡镇。本次调查需对结合受污染耕地位置、面积等确定排查范围，开展现场调查，提交调查监测方案、编制调查评估报告。

二、具体要求

（一）确定调查范围

根据受污染耕地安全利用类面积等确定排查范围，应包括：

1.受污染耕地周边涉重金属固废企业清单；

2.受污染耕地周边的水系清单；

3.涉重金属大气排放企业清单。

（二）开展现场调查

排查受污染耕地周边涉重金属固废企业，一是查企业环保手续是否齐全，是否依法申领排污许可证；二是企业现场是否有废渣乱堆乱放等情况，厂区内含重金属等原辅料、固体废物转运、贮存、堆放是否有防扬散、防流失、防渗漏措施等；三是重点针对含铅采选冶炼和涉镉企业开展排查，建立排查清单；四是针对关停企业调查行业类型、投产时间、生产时限、主要污染物产生及排放、厂区残留固体废物堆存、残存废水等情况。

排查整治受污染耕地周边水系底泥重金属污染：一是确定受污染耕地周边河流水系，编制监测方案，对水系底泥重金属进行监测，根据监测结果评估河流水系底泥重金属污染情况；二是调查是否存在洪水淹没耕地情况的河流水系；三是用于灌溉且周边存在涉铅和涉镉企业的河流水系。

调查评估环境重点监管单位大气重金属沉降对受污染耕地的影响：一是对周边大气涉重金属排放企业开展调查，调查是否存在涉铅和涉镉排放企业；二是在大气涉重金属排放企业周边布设大气重金属沉降监测点位，编制监测方案，开展大气重金属沉降监测，根据监测结果评估大气重金属沉降对耕地土壤的重金属累积风险。

（三）质量要求

1.依照采购人要求和行业规范要求、质量标准，开展晋安区安全利用类耕地周边涉重金属固废企业、水系、大气涉重金属排放企业排查监测。要按要求做好样品采集、检测分析、数据审核全过程质量控制，检测报告须按规范上传社会化生态环境监测机构管理系统。

2. 提交调查监测方案和调查评估报告均需通过专家部门评审。

- 三、保密协议

乙方需与甲方签订保密协议，并对项目调查基础资料和成果履行相关保密义务。

- 四、其他

具体调查实施方案及相关细节约定以实际签订合同为准。